Technische gegevens

BMW iX4.

iX4 50 xDrive.

|  |  |  |  |  |  | BMW iX4 50 xDrive |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voertuigcategorie |  |  |  |  |  |  |  |
| Aandrijving / carrosserievariant |  |  |  |  |  | Battery Electric Vehicle – BEV / SUV Coupé |  |
| Carrosserie |  |  |  |  |  |  |  |
| Aantal deuren / zitplaatsen |  |  |  |  |  | 5 / 5 |  |
| Lengte / breedte / hoogte (onbeladen) | mm |  |  |  |  | 4782 / 1895 / 1595 |  |
| Wielbasis | mm |  |  |  |  | 2897 |  |
| Spoorbreedte vóór / achter | mm |  |  |  |  | 1628 / 1633 |  |
| Draaicirkel |  |  |  | m | 12,1 |  |
| Leeggewicht (DIN / EU) | kg |  |  |  |  | 2305 / 2380 |  |
| Laadvermogen volgens DIN | kg |  |  |  |  | 520 |  |
| Toegestaan totaalgewicht | kg |  |  |  |  | 2825 |  |
| Toegestane aslast vóór / achter | kg |  |  |  |  | 1240 / 1510 |  |
| Max. aanhangerlast geremd / ongeremd (12%) | kg |  |  |  |  | 2000 / 750 |  |
| Max. daklast / kogeldruk | kg |  |  |  |  | 75 / 80 |  |
| Bagageruimte |  |  | l |  |  | 490 – 1600 |  |
| Opbergruimte onder de motorkap |  |  | l |  |  | 58 |  |
| Luchtweerstand | cx × A |  |  |  |  | 0,23 × 2,58 |  |
| Aandrijflijn |  |  |  |  |  |  |  |
| Aandrijfconcept |  |  |  |  |  | Elektrische vierwielaandrijving met één elektromotor op de vooras en één op de achteras |  |
| Maximumvermogen | kW / pk |  |  |  |  | 345 / 469 |  |
| Maximumkoppel | Nm |  |  |  |  | 645 |  |
| Gewichts-/vermogensverhouding | kg/kW |  |  |  |  | 6,6 |  |
| Transmissie |  |  |  |  |  | Eentraps transmissie met vaste overbrenging |  |
| Aandrijfconcept |  |  |  |  |  | Elektrische vierwielaandrijving met één elektromotor op de vooras en één op de achteras |  |
| Maximumvermogen | kW / pk |  |  |  |  | 345 / 469 |  |
| Maximumkoppel | Nm |  |  |  |  | 645 |  |
| Elektromotor, voor |  |  |  |  |  |  |  |
| Piekvermogen volgens ECE R 85 | kW / pk |  |  |  |  | 123 / 167 |  |
| bij | min⁻¹ |  |  |  |  | 4607 |  |
| Max. koppel | Nm |  |  |  |  | 255 |  |
| bij | min⁻¹ |  |  |  |  | 0 – 4607 |  |
| Totale overbrengingsverhouding | :1 |  |  |  |  | 8,801 |  |
| Elektromotor, achter |  |  |  |  |  |  |  |
| Piekvermogen volgens ECE R 85 | kW / pk |  |  |  |  | 240 / 326 |  |
| bij | min⁻¹ |  |  |  |  | 5000 |  |
| Maximumkoppel | Nm |  |  |  |  | 435 |  |
| bij | min⁻¹ |  |  |  |  | 0 – 5000 |  |
| Totale overbrengingsverhouding | :1 |  |  |  |  | 9,606 |  |
| Hoogspanningsaccu |  |  |  |  |  |  |  |
| Accutechnologie |  |  |  |  | Lithium-ion |  |
| Inbouwlocatie |  |  |  |  | Onder de vloer |  |
| Spanning |  | V |  |  | 698,9 |  |
| Netto energie-inhoud |  | kWh |  |  | 108,7 |  |
| Laadtijd voor 0 – 100% lading |  |  |  |  | 11:00 uur bij 11 kW (16 A / 230 V, AC, driefasen, Wallbox) |  |
| Laadtijd voor 0 – 100% lading |  |  |  |  | 5:30 uur bij 22 kW (32 A / 230 V, AC, driefasen, Wallbox) |  |
| Laadtijd voor 10 – 80% lading |  |  |  |  | 21 min bij 400 kW (800 V, DC, snellaadstation) |  |
| Extra actieradius na 10 minuten DC-laden (max. laadsnelheid)1) |  | km |  |  | 296 – 387 |  |
| Laad unit |  |  |  |  |  |  |
| Max. laadvermogen wisselstroom (AC), driefasen |  | kW |  |  | 11,0 (optioneel: 22,0) |  |
| Max. laadvermogen gelijkstroom (DC) |  | kW |  |  | 400 |  |

|  |  |  |  |  |  |  | BMW iX4 50 xDrive |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bidirectioneel laden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vehicle-to-Load, max. vermogen (AC) |  |  |  |  | kW |  |  | optioneel: 3,7 |  |  |  |
| Vehicle-to-Home, max. vermogen (DC) |  |  |  |  | kW |  |  | 11,0 |  |  |  |
| Vehicle-to-Grid, max. vermogen (DC) |  |  |  |  | kW |  |  | 11,0 |  |  |  |
| Rijdynamiek en veiligheid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voorwielophanging |  |  |  |  |  |  |  | Dubbelgewricht-veerpootas in lichtgewicht aluminium-staalconstructie met trekstang en stabilisatorstang; trapeziumvormige schuifpanelen vormen de verbinding tussen het assubframe, de hoogspanningsaccu en de carrosserie |  |  |
| Achterwielophanging |  |  |  |  |  |  |  | Vijfarmige as in lichtgewicht aluminium-staalconstructie met afzonderlijk geplaatste veren en dempers |  |  |
| Remmen, voor |  |  |  |  |  |  |  | Geventileerde schijfremmen met enkelzuiger-zwevende remklauw |  |  |
| Remmen, achter |  |  |  |  |  |  |  | Geventileerde schijfremmen met enkelzuiger-zwevende remklauw |  |  |
| Rijstabiliteitssystemen |  |  |  |  |  |  |  | Standaard: geïntegreerd aandrijf- en rijdynamiekmanagement Heart of Joy, geïntegreerd remsysteem, DSC incl. ABS, ASC en DTC (Dynamic Traction Control), Cornering Brake Control, remdroogfunctie, Fading Brake Support, wegrijassistent, Hill Descent Control, Trailer Stability Control |  |  |
| Veiligheidsuitrusting |  |  |  |  |  |  |  | Standaard: airbags voor bestuurder en voorpassagier, zijairbags voor bestuurder en voorpassagier, interactieairbag tussen bestuurder en voorpassagier, hoofdairbags voor en achter, automatische driepuntsgordels op alle zitplaatsen, voorin met gordelspanner en gordelkrachtbegrenzer, crashsensoren, bandenspanningsweergave |  |  |
| Besturing |  |  |  |  |  |  |  | Elektrisch bekrachtigde tandheugelbesturing (EPS) met Servotronic-functie |  |  |  |
| Stuuromwentelingen (aanslag tot aanslag) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Banden, voor / achter |  |  |  |  |  |  |  | 255/45 R20 105W XL |  |  |  |
| Velgen, voor / achter |  |  |  |  |  |  |  | 8,5J x 20 lichtmetaal |  |  |  |
| Prestaties |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acceleratie 0 – 100 km/h (62 mph) |  |  |  |  |  | s |  | 4,9 |  |  |  |
| Topsnelheid |  |  | km/h |  |  |  |  | 210 (124 mph) |  |  |  |
| Off-road eigenschappen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aanrijhoek / afrijhoek |  | ° |  |  |  |  |  | 18,2 / 20,1 |  |  |
| Overloophoek |  | ° |  |  |  |  |  | 15,9 |  |  |
| Bodemvrijheid, onbeladen |  |  |  | mm |  |  |  | 173 |  |  |
| Doorwaaddiepte (bij 5 km/h) |  | mm |  |  |  |  |  | 400 |  |  |
| Verbruik / actieradius (WLTP gecombineerd)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektriciteitsverbruik volgens EnVKV |  |  |  |  | kWh/100 km |  |  | 19,0 – 15,7 |  |  |  |
| Elektriciteitsverbruik haalbaar in individuele configuratie |  |  |  |  | kWh/100 km |  |  | 19,0 – 15,7 |  |  |  |
| Elektriciteitsverbruik, snelweg3) |  |  |  |  | kWh/100 km |  |  | 24,1 – 20,0 |  |  |  |
| Actieradius volgens EnVKV |  |  |  |  | km |  |  | 680 – 828 |  |  |  |
| Actieradius haalbaar in individuele configuratie |  |  |  |  | km |  |  | 680 – 828 |  |  |  |
| Milieukenmerken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voorbijrijgeluid |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |
| CO₂-klasse(n) volgens EnVKV |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |

Technische gegevens geldig voor ACEA-markten; gegevens met betrekking tot registratie zijn in sommige gevallen alleen relevant voor Duitsland. Alle cijfers zijn voorlopig.

1) De na tien minuten snelladen toegevoegde actieradius is overeenkomstig ISO 12906 bepaald op basis van de WLTP-cyclus. Zowel de toegevoegde actieradius als het laadvermogen zijn afhankelijk van de voertuiguitrusting, de laadtoestand en leeftijd van de accu, de accutemperatuur, het individuele rijprofiel, het gebruik van nevenverbruikers, de omgevingstemperatuur en het door het laadstation geleverde laadvermogen.
2) De vermelde waarden zijn bepaald overeenkomstig de voorgeschreven WLTP-meetprocedure. De werkelijke waarden zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals belading, rijstijl, route, weersomstandigheden, nevenverbruikers (waaronder airconditioning), banden en de leeftijd van de accu.

3) Komt overeen met WLTP Extra High.

Alle beschreven modelvarianten, uitrustingsniveaus, technische specificaties en verbruiks- en emissiewaarden komen overeen met het aanbod op de Duitse automarkt. Alle cijfers hebben betrekking op een voertuig met basisuitrusting in Duitsland. Afhankelijk van de gekozen wiel- en bandenmaat en de geselecteerde opties kunnen deze waarden wijzigen overeenkomstig de configuratie van de auto.

De officiële gegevens over energieverbruik en actieradius zijn vastgesteld overeenkomstig de voorgeschreven WLTP-meetprocedure en voldoen aan de Duitse verordening inzake de etikettering van het energieverbruik van personenauto’s. Ga voor meer informatie naar www.bmw.de.

BMW iX4.

iX4 40 xDrive.

|  |  |  |  |  |  | BMW iX4 40 xDrive |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voertuigcategorie |  |  |  |  |  |  |  |
| Type aandrijving / carrosserievariant |  |  |  |  |  | Batterij-elektrisch voertuig – BEV / SUV Coupé |  |
| Carrosserie |  |  |  |  |  |  |  |
| Aantal deuren / zitplaatsen |  |  |  |  |  | 5 / 5 |  |
| Lengte / breedte / hoogte (onbeladen) | mm |  |  |  |  | 4782 / 1895 / 1595 |  |
| Wielbasis | mm |  |  |  |  | 2897 |  |
| Spoorbreedte vóór / achter | mm |  |  |  |  | 1628 / 1633 |  |
| Draaicirkel |  |  |  | m | 12,1 |  |
| Leeggewicht (DIN / EU) | kg |  |  |  |  | 2185 / 2260 |  |
| Laadvermogen volgens DIN | kg |  |  |  |  | 520 |  |
| Toegestaan totaalgewicht | kg |  |  |  |  | 2705 |  |
| Toegestane aslast vóór / achter | kg |  |  |  |  | 1240 / 1510 |  |
| Max. toegestane aanhangerlast (12%), geremd / ongeremd | kg |  |  |  |  | 2000 / 750 |  |
| Max. toegestane daklast / kogeldruk | kg |  |  |  |  | 75 / 80 |  |
| Inhoud bagageruimte |  |  | l |  |  | 490 – 1600 |  |
| Opbergruimte onder de motorkap |  |  | l |  |  | 58 |  |
| Luchtweerstand | cx × A |  |  |  |  | 0,23 × 2,58 |  |
| Aandrijflijn |  |  |  |  |  |  |  |
| Aandrijfconcept |  |  |  |  |  | Elektrische vierwielaandrijving; het aandrijfkoppel wordt naar behoefte in een gecoördineerd proces door één elektromotor naar de voorwielen en door één elektromotor naar de achterwielen gestuurd |  |
| Maximumvermogen | kW / pk |  |  |  |  | 275 / 374 |  |
| Maximumkoppel | Nm |  |  |  |  | 520 |  |
| Gewichts-/vermogensverhouding | kg/kW |  |  |  |  | 7,9 |  |
| Type transmissie |  |  |  |  |  | Eentraps transmissie met vaste overbrengingsverhouding |  |
| Elektromotoren |  |  |  |  |  |  |  |
| Motortechnologie |  |  |  |  |  | BMW eDrive-technologie van de zesde generatie: elektrisch bekrachtigde synchroonmotor op de achteras en asynchroonmotor op de vooras, elk in één behuizing met de vermogenselektronica en transmissie; generatorfunctie voor energieterugwinning |  |
| Elektromotor, voor |  |  |  |  |  |  |  |
| Piekvermogen volgens ECE R 85 | kW / pk |  |  |  |  | 123 / 167 |  |
| bij | min⁻¹ |  |  |  |  | 4607 |  |
| Max. koppel | Nm |  |  |  |  | 255 |  |
| bij | min⁻¹ |  |  |  |  | 0 – 4607 |  |
| Totale overbrengingsverhouding | :1 |  |  |  |  | 8,801 |  |
| Elektromotor, achter |  |  |  |  |  |  |  |
| Piekvermogen volgens ECE R 85 | kW / pk |  |  |  |  | 195 / 265 |  |
| bij | min⁻¹ |  |  |  |  | 6000 |  |
| Maximumkoppel | Nm |  |  |  |  | 345 |  |
| bij | min⁻¹ |  |  |  |  | 0 – 5000 |  |
| Totale overbrengingsverhouding | :1 |  |  |  |  | 10,485 |  |
| Hoogspanningsaccu |  |  |  |  |  |  |  |
| Accutechnologie |  |  |  |  | Lithium-ion |  |
| Inbouwlocatie |  |  |  |  | Onder de vloer |  |
| Spanning |  | V |  |  | 671,6 |  |
| Netto energie-inhoud |  | kWh |  |  | 82,6 |  |
| Laadtijd voor 0 – 100% lading |  |  |  |  | 8:15 uur bij 11 kW (16 A / 230 V, AC, driefasen, Wallbox) |  |
| Laadtijd voor 0 – 100% lading |  |  |  |  | 4:15 uur bij 22 kW (32 A / 230 V, AC, driefasen, Wallbox) |  |
| Laadtijd voor 10 – 80% lading |  |  |  |  | 21 min bij 300 kW (800 V, DC, snellaadstation) |  |
| Extra actieradius na 10 minuten DC-laden (max. laadsnelheid)1) |  | km |  |  | 234 – 301 |  |
| Laadunit |  |  |  |  |  |  |
| Max. laadvermogen wisselstroom (AC), driefasen |  | kW |  |  | 11,0 (optioneel: 22,0) |  |
| Max. laadvermogen gelijkstroom (DC) |  | kW |  |  | 300 |  |

|  |  |  |  |  |  |  | BMW iX4 40 xDrive |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bidirectioneel laden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vehicle-to-Load, max. vermogen (AC) |  |  |  |  | kW |  |  |  | optioneel: 3,7 |  |  |  |  |
| Vehicle-to-Home, max. vermogen (DC) |  |  |  |  | kW |  |  |  | 11,0 |  |  |  |  |
| Vehicle-to-Grid, max. vermogen (DC) |  |  |  |  | kW |  |  |  | 11,0 |  |  |  |  |
| Rijdynamiek en veiligheid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voorwielophanging |  |  |  |  |  |  |  |  | Dubbelgewricht-veerpootas in lichtgewicht aluminium-staalconstructie met trekstang en stabilisatorstang; trapeziumvormige schuifpanelen vormen de verbinding tussen het assubframe, de hoogspanningsaccu en de carrosserie |  |  |  |
| Achterwielophanging |  |  |  |  |  |  |  |  | Vijfarmige as in lichtgewicht aluminium-staalconstructie met afzonderlijk geplaatste veren en dempers |  |  |  |
| Remmen, voor |  |  |  |  |  |  |  |  | Geventileerde schijfremmen met enkelzuiger-zwevende remklauw |  |  |  |
| Remmen, achter |  |  |  |  |  |  |  |  | Schijfremmen met enkelzuiger-zwevende remklauw |  |  |  |
| Rijstabiliteitssystemen |  |  |  |  |  |  |  |  | Standaard: geïntegreerd aandrijf- en rijdynamiekmanagement Heart of Joy, geïntegreerd remsysteem, DSC incl. ABS, ASC en DTC (Dynamic Traction Control), Cornering Brake Control, remdroogfunctie, Fading Brake Support, wegrijassistent, Hill Descent Control, Trailer Stability Control |  |  |  |
| Veiligheidsuitrusting |  |  |  |  |  |  |  |  | Standaard: airbags voor bestuurder en voorpassagier, zijairbags voor bestuurder en voorpassagier, interactieairbag tussen bestuurder en voorpassagier, hoofdairbags voor en achter, automatische driepuntsgordels op alle zitplaatsen, voorin met gordelspanner en gordelkrachtbegrenzer, crashsensoren, bandenspanningsweergave |  |  |  |
| Besturing |  |  |  |  |  |  |  |  | Elektrisch bekrachtigde tandheugelbesturing (EPS) met Servotronic-functie |  |  |  |  |
| Stuuromwentelingen (aanslag tot aanslag) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Banden, voor / achter |  |  |  |  |  |  |  |  | 255/45 R20 105W XL |  |  |  |  |
| Velgen, voor / achter |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5J x 20 lichtmetaal |  |  |  |  |
| Prestaties |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acceleratie 0 – 100 km/h (62 mph) |  |  |  |  |  | s |  |  | 5,6 |  |  |  |  |
| Topsnelheid |  |  | km/h |  |  |  |  |  | 200 (124 mph) (elektronisch begrensd) |  |  |  |  |
| Off-road eigenschappen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aanrijhoek / afrijhoek |  | ° |  |  |  |  |  |  | 18,2 / 20,1 |  |  |
| Overloophoek |  | ° |  |  |  |  |  |  | 15,9 |  |  |
| Bodemvrijheid, onbeladen |  |  |  | mm |  |  |  |  | 173 |  |  |
| Doorwaaddiepte (bij 5 km/h) |  | mm |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |
| Verbruik / actieradius (WLTP gecombineerd)2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektriciteitsverbruik volgens EnVKV |  |  |  |  | kWh/100 km |  |  |  | 19,1 – 15,9 |  |  |  |  |
| Elektriciteitsverbruik haalbaar in individuele configuratie |  |  |  |  | kWh/100 km |  |  |  | 19,1 – 15,9 |  |  |  |  |
| Elektriciteitsverbruik, snelweg3) |  |  |  |  | kWh/100 km |  |  |  | 24,3 – 20,3 |  |  |  |  |
| Actieradius volgens EnVKV |  |  |  |  | km |  |  |  | 526 – 638 |  |  |  |  |
| Actieradius haalbaar in individuele configuratie |  |  |  |  | km |  |  |  | 526 – 638 |  |  |  |  |
| Milieukenmerken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voorbijrijgeluid |  |  |  |  | dB(A) |  |  |  | 66 |  |  |  |  |
| CO₂-klasse(n) volgens EnVKV |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |

Technische gegevens geldig voor ACEA-markten; gegevens met betrekking tot registratie zijn in sommige gevallen alleen relevant voor Duitsland. Alle cijfers zijn voorlopig.

1) De na tien minuten snelladen toegevoegde actieradius is overeenkomstig ISO 12906 bepaald op basis van de WLTP-cyclus. Zowel de toegevoegde actieradius als het laadvermogen zijn afhankelijk van de voertuiguitrusting, de laadtoestand en leeftijd van de accu, de accutemperatuur, het individuele rijprofiel, het gebruik van nevenverbruikers, de omgevingstemperatuur en het door het laadstation geleverde laadvermogen.
2) De vermelde waarden zijn bepaald overeenkomstig de voorgeschreven WLTP-meetprocedure. De werkelijke waarden zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals belading, rijstijl, route, weersomstandigheden, nevenverbruikers (waaronder airconditioning), banden en de leeftijd van de accu.

3) Komt overeen met WLTP Extra High.

Alle beschreven modelvarianten, uitrustingsniveaus, technische specificaties en verbruiks- en emissiewaarden komen overeen met het aanbod op de Duitse automarkt. Alle cijfers hebben betrekking op een voertuig met basisuitrusting in Duitsland. Afhankelijk van de gekozen wiel- en bandenmaat en de geselecteerde opties kunnen deze waarden wijzigen overeenkomstig de configuratie van de auto.

Official data on power consumption and range were determined in accordance with the prescribed WLTP measurement procedure and comply with the Passenger Car Energy Consumption Labelling Ordinance. Go to www.bmw.de for more information.

Exterieur- en interieurafmetingen
BMW iX4.

De afmetingen in de technische tekening zijn in millimeters en kunnen variëren afhankelijk van het model en de gekozen opties.