Technische gegevens.

BMW 3 Serie.

M350 xDrive.

|  |  |  |  |  | BMW M350 xDrive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carrosserie |  |  |  |  |  |
| Aantal portieren / zitplaatsen |  |  |  |  | 4 / 5 |
| Lengte / breedte / hoogte (onbeladen) | mm |  |  |  | 4765 / 1850 / 1455 |
| Wielbasis | mm |  |  |  | 2860 |
| Spoorbreedte, voor / achter | mm |  |  |  | 1595 / 1599 |
| Draaicirkel |  |  | m |  | 12.1 |  |
| Inhoud brandstoftank | ca. l |  |  |  | 59 |
| Leeggewicht (DIN / EU) | kg |  |  |  | 1860 / 1935 |
| Laadvermogen volgens DIN | kg |  |  |  | 560 |
| Toegestaan totaalgewicht | kg |  |  |  | 2420 |
| Toegestane aslasten, voor / achter | kg |  |  |  | 1190 / 1290 |
| Max. toegestaan aanhangergewicht (12%) geremd / ongeremd | kg |  |  |  | 1800 / 750 |
| Max. toegestane daklast / kogeldruk | kg |  |  |  | 75 / 75 |
| Inhoud bagageruimte | l |  |  |  | 450 |
| Luchtweerstand | cx × A |  |  |  | 0.28 × 2.29 m2 |
| Aandrijfsysteem |  |  |  |  |  |
| Aandrijfconcept |  |  | BMW TwinPower Turbo-technologie: turbocompressor, directe High Precision Injection, volledig variabele klepregeling VALVETRONIC, variabele nokkenasregeling Double-VANOS, 48V-mild-hybridtechnologie met een in de transmissie geïntegreerde elektromotor |  |  |
| Totaalvermogen | kW / pk |  |  |  | 326 / 443 |
| Totaalkoppel | Nm |  |  |  | 580 |
| Verbrandingsmotor |  |  |  |  |  |
| Configuratie / aant. cilinders / kleppen |  |  |  |  | R / 6 / 4 |
| Cilinderinhoud | cm³ |  |  |  | 2998 |
| Slag / boring | mm |  |  |  | 94.6 / 82.0 |
| Compressieverhouding | :1 |  |  |  | 11.0 |
| Brandstof |  |  |  |  | Min RON 91 |
| Nominaal vermogen | kW / pk |  |  |  | 313 / 426 |
| bij | min–1 |  |  |  | 5600 – 6500 |
| Nominaal koppel | Nm |  |  |  | 540 |
| bij | min–1 |  |  |  | 1980 – 5400 |
| Elektromotor |  |  |  |  |  |
| Nominaal vermogen | kW / pk |  |  |  | 13 / 18 |
| Nominaal koppel | Nm |  |  |  | 200 |
| Elektrisch systeem |  |  |  |  |  |
| 12V-accu |  | Ah |  |  | 60 |
| 48V-accu |  | Ah |  |  | 19,2 |
| Rijdynamiek en veiligheid |  |  |  |  |  |
| Voorwielophanging |  |  |  | Dubbele-draagarmas in lichtgewicht aluminium-staalconstructie |  |
| Achterwielophanging |  |  |  |  | Vijfarmige as in lichtgewicht aluminium-staalconstructie |
| Remmen, voor |  |  |  |  | Geventileerde schijfremmen met vaste vierzuigerremklauw |
| Remmen, achter |  |  |  |  | Geventileerde schijfremmen met zwevende eenzuigerremklauw |
| Rijstabiliteitssystemen |  |  | Standaard: DSC incl. ABS, ASC en DTC (Dynamic Traction Control), Cornering Brake Control, remassistent, remdroogfunctie, fadingcompensatie, wegrijassistent, met DSC gekoppeld xDrive-vierwielaandrijvingssysteem, Performance Control, adaptief M onderstel |  |  |
| Veiligheidsuitrusting |  |  |  |  | Standaard: airbags voor bestuurder en voorpassagier, zijairbags voor bestuurder en voorpassagier, interactieairbag tussen bestuurder en voorpassagier, hoofdairbags voor en achter, automatische driepuntsgordels op alle zitplaatsen, voorin met gordelstopper, gordelspanner en gordelkrachtbegrenzer, crashsensoren, bandenspanningsweergave |
| Besturing |  |  |  |  | Elektromechanische tandheugelbesturing (EPS), variabele sportbesturing |
| Banden, voor / achter |  |  |  |  | 245/40 R19 98 Y XL / 255/40 R19 100 Y XL |
| Velgen, voor / achter |  |  |  |  | 8,5J x 19 lichtmetaal / 9J x 19 lichtmetaal |

|  |  |  |  |  | BMW M350 xDrive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transmissie |  |  |  |  |  |
| Transmissietype |  |  |  |  | Achttraps Steptronic transmissie |
| Overbrengingsverhoudingen I | :1 |  |  |  | 5.250 |
| II | :1 |  |  |  | 3.360 |
| III | :1 |  |  |  | 2.172 |
| IV | :1 |  |  |  | 1.720 |
| V | :1 |  |  |  | 1.316 |
| VI | :1 |  |  |  | 1.000 |
| VII | :1 |  |  |  | 0.822 |
| VIII | :1 |  |  |  | 0.640 |
| R | :1 |  |  |  | 3.712 |
| Achterasoverbrenging | :1 |  |  |  | 3.077 |
| Rijprestaties |  |  |  |  |  |
| Acceleratie 0 – 100 km/h (62 mph) |  |  | s |  | 4.1 |
| Topsnelheid |  |  | km/h |  | 250 (155 mph) (elektronisch begrensd) |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |  |
| Standaarduitrusting BMW EfficientDynamics |  |  |  | 48V-mild-hybridtechnologie, remenergierecuperatie met recuperatie-indicator, Auto Start Stop-functie, Personal- en Efficient-modi met uitrolfunctie, anticipatieassistent, optimale schakelindicator, elektromechanische stuurbekrachtiging, BMW EfficientLightweight, geoptimaliseerde aerodynamische eigenschappen, actieve luchtklepregeling, vraaggestuurde hulpaggregaten, kenveldgestuurde oliepomp, efficiëntiegeoptimaliseerde vierwielaandrijving, achteras en tussenbak met geoptimaliseerd rendement, banden met lagere rolweerstand |  |
| Brandstofverbruik (WLTP gecombineerd)1 |  |  |  |  |  |
| Haalbaar in individuele configuratie | l/100 km |  |  |  | 8.2 – 7.5 |
| Volgens EnVKV | l/100 km |  |  |  | 8.2 |
| CO2-emissies (WLTP gecombineerd) |  |  |  |  |  |
| Haalbaar in individuele configuratie |  |  | g/km |  | 187 – 171 |
| Volgens EnVKV |  |  | g/km |  | 187 |
| Milieukenmerken |  |  |  |  |  |  |
| Voorbijrijgeluid | dB(A) |  |  |  | 68 |
| CO2-klasse volgens EnVKV |  |  |  |  | G |

1 De vermelde waarden zijn vastgesteld volgens de voorgeschreven WLTP-meetprocedure. De werkelijke waarden zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals belading, rijstijl, route, weersomstandigheden, ingeschakelde nevenverbruikers (waaronder de airconditioning) en banden.

Alle waarden met betrekking tot technische gegevens, prestaties, brandstof-/elektriciteitsverbruik, emissies en actieradius zijn voorlopig en hebben betrekking op de Duitse markt.

Technische specificaties zijn geldig voor ACEA-markten; registratiegerelateerde gegevens zijn in sommige gevallen uitsluitend relevant voor Duitsland. Alle waarden zijn voorlopig.

Alle beschreven modelvarianten, uitrustingsniveaus, technische specificaties en verbruiks- en emissiewaarden komen overeen met het aanbod op de Duitse automarkt. De afmetingen hebben betrekking op een voertuig met basisuitrusting in Duitsland en zijn afhankelijk van de gekozen wiel- en bandenmaat en de geselecteerde opties. Deze kunnen variëren afhankelijk van de voertuigconfiguratie.

Officiële gegevens over het energieverbruik zijn vastgesteld volgens de voorgeschreven WLTP-meetprocedure en voldoen aan de Duitse verordening voor de etikettering van het energieverbruik van personenauto’s. Ga voor meer informatie naar www.bmw.de.

BMW 3 Serie.
320.

|  |  |  |  |  | BMW 320 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carrosserie |  |  |  |  |  |
| Aantal portieren / zitplaatsen |  |  |  |  | 4 / 5 |
| Lengte / breedte / hoogte (onbeladen) | mm |  |  |  | 4765 / 1850 / 1455 |
| Wielbasis | mm |  |  |  | 2860 |
| Spoorbreedte, voor / achter | mm |  |  |  | 1597 / 1617 |
| Draaicirkel |  |  | m |  | 11.7 |  |
| Inhoud brandstoftank | ca. l |  |  |  | 59 |
| Leeggewicht (DIN / EU) | kg |  |  |  | 1680 / 1755 |
| Laadvermogen volgens DIN | kg |  |  |  | 550 |
| Toegestaan totaalgewicht | kg |  |  |  | 2230 |
| Toegestane aslasten, voor / achter | kg |  |  |  | 1050 / 1235 |
| Max. toegestaan aanhangergewicht (12%) geremd / ongeremd | kg |  |  |  | 1800 / 750 |
| Max. toegestane daklast / kogeldruk | kg |  |  |  | 75 / 75 |
| Inhoud bagageruimte | l |  |  |  | 450 |
| Luchtweerstand | cx × A |  |  |  | 0.26 × 2.29 m2 |
| Aandrijfsysteem |  |  |  |  |  |
| Aandrijfconcept |  |  | BMW TwinPower Turbo-technologie: turbocompressor, directe High Precision Injection, volledig variabele klepregeling VALVETRONIC, variabele nokkenasregeling Double-VANOS, 48V-mild-hybridtechnologie met riemaangedreven startgenerator |  |  |
| Totaalvermogen | kW / pk |  |  |  | 155 / 211 |
| Totaalkoppel | Nm |  |  |  | 330 |
| Verbrandingsmotor |  |  |  |  |  |
| Configuratie / aant. cilinders / kleppen |  |  |  |  | R / 4 / 4 |
| Cilinderinhoud | cm³ |  |  |  | 1998 |
| Slag / boring | mm |  |  |  | 94.6 / 82.0 |
| Compressieverhouding | :1 |  |  |  | 11.0 |
| Brandstof |  |  |  |  | Min RON 91 |
| Nominaal vermogen | kW / pk |  |  |  | 155 / 211 |
| bij | min–1 |  |  |  | 4900 – 6500 |
| Nominaal koppel | Nm |  |  |  | 330 |
| bij | min–1 |  |  |  | 1500 – 4400 |
| Elektromotor |  |  |  |  |  |
| Nominaal vermogen | kW / pk |  |  |  | 8 / 11 |
| Nominaal koppel | Nm |  |  |  | 25 |
| Elektrisch systeem |  |  |  |  |  |
| 12V-accu |  | Ah |  |  | 60 |
| 48V-accu |  | Ah |  |  | 19.2 |
| Rijdynamiek en veiligheid |  |  |  |  |  |
| Voorwielophanging |  |  |  | Dubbele-draagarmas in lichtgewicht aluminium-staalconstructie |  |
| Achterwielophanging |  |  |  |  | Vijfarmige as in lichtgewicht aluminium-staalconstructie |
| Remmen, voor |  |  |  |  | Geventileerde schijfremmen met vaste eenzuigerremklauw |
| Remmen, achter |  |  |  |  | Geventileerde schijfremmen met zwevende eenzuigerremklauw |
| Rijstabiliteitssystemen |  |  | Standaard: DSC incl. ABS, ASC en DTC (Dynamic Traction Control), Cornering Brake Control, remassistent, remdroogfunctie, fadingcompensatie, wegrijassistent, Performance Control; optioneel: adaptief M onderstel |  |  |
| Veiligheidsuitrusting |  |  |  |  | Standaard: airbags voor bestuurder en voorpassagier, zijairbags voor bestuurder en voorpassagier, interactieairbag tussen bestuurder en voorpassagier, hoofdairbags voor en achter, automatische driepuntsgordels op alle zitplaatsen, voorin met gordelstopper, gordelspanner en gordelkrachtbegrenzer, crashsensoren, bandenspanningsweergave |
| Besturing |  |  |  |  | Elektromechanische tandheugelbesturing (EPS); optioneel: variabele sportbesturing |
| Banden, voor / achter |  |  |  |  | 245/45 R18 100 Y XL |
| Velgen, voor / achter |  |  |  |  | 8J x 18 lichtmetaal |

|  |  |  |  |  | BMW 320 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transmissie |  |  |  |  |  |
| Transmissietype |  |  |  |  | Achttraps Steptronic transmissie |
| Overbrengingsverhoudingen I | :1 |  |  |  | 5.250 |
| II | :1 |  |  |  | 3.360 |
| III | :1 |  |  |  | 2.172 |
| IV | :1 |  |  |  | 1.720 |
| V | :1 |  |  |  | 1.316 |
| VI | :1 |  |  |  | 1.000 |
| VII | :1 |  |  |  | 0.822 |
| VIII | :1 |  |  |  | 0.640 |
| R | :1 |  |  |  | 3.712 |
| Achterasoverbrenging | :1 |  |  |  | 2.929 |
| Rijprestaties |  |  |  |  |  |
| Acceleratie 0 – 100 km/h (62 mph) |  |  | s |  | 7.4 |
| Topsnelheid |  |  | km/h |  | 240 |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |  |
| Standaarduitrusting BMW EfficientDynamics |  |  |  | 48V-mild-hybridtechnologie, remenergierecuperatie met recuperatie-indicator, Auto Start Stop-functie, Personal- en Efficient-modi met uitrolfunctie, anticipatieassistent, optimale schakelindicator, elektromechanische stuurbekrachtiging, BMW EfficientLightweight, geoptimaliseerde aerodynamische eigenschappen, actieve luchtklepregeling, vraaggestuurde hulpaggregaten, kenveldgestuurde oliepomp, achteras en transmissie met geoptimaliseerd rendement, banden met lagere rolweerstand |  |
| Brandstofverbruik (WLTP gecombineerd)1 |  |  |  |  |  |
| Haalbaar in individuele configuratie | l/100 km |  |  |  | 7.5 – 6.5 |
| Volgens EnVKV | l/100 km |  |  |  | 7.5 |
| CO2-emissies (WLTP gecombineerd) |  |  |  |  |  |
| Haalbaar in individuele configuratie |  |  | g/km |  | 169 – 148 |
| Volgens EnVKV |  |  | g/km |  | 169 |
| Milieukenmerken |  |  |  |  |  |  |
| Voorbijrijgeluid | dB(A) |  |  |  | 66 |
| CO2-klasse volgens EnVKV |  |  |  |  | F |

1 De vermelde waarden zijn vastgesteld volgens de voorgeschreven WLTP-meetprocedure. De werkelijke waarden zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals belading, rijstijl, route, weersomstandigheden, ingeschakelde nevenverbruikers (waaronder de airconditioning) en banden.

Alle waarden met betrekking tot technische gegevens, prestaties, brandstof-/elektriciteitsverbruik, emissies en actieradius zijn voorlopig en hebben betrekking op de Duitse markt.

Technische specificaties zijn geldig voor ACEA-markten; registratiegerelateerde gegevens zijn in sommige gevallen uitsluitend relevant voor Duitsland. Alle waarden zijn voorlopig.

Alle beschreven modelvarianten, uitrustingsniveaus, technische specificaties en verbruiks- en emissiewaarden komen overeen met het aanbod op de Duitse automarkt. De afmetingen hebben betrekking op een voertuig met basisuitrusting in Duitsland en zijn afhankelijk van de gekozen wiel- en bandenmaat en de geselecteerde opties. Deze kunnen variëren afhankelijk van de voertuigconfiguratie.

Officiële gegevens over het energieverbruik zijn vastgesteld volgens de voorgeschreven WLTP-meetprocedure en voldoen aan de Duitse verordening voor de etikettering van het energieverbruik van personenauto’s. Ga voor meer informatie naar www.bmw.de.

BMW 3 Serie.
318.

|  |  |  |  |  | BMW 318 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carrosserie |  |  |  |  |  |
| Aantal portieren / zitplaatsen |  |  |  |  | 4 / 5 |
| Lengte / breedte / hoogte (onbeladen) | mm |  |  |  | 4765 / 1850 / 1455 |
| Wielbasis | mm |  |  |  | 2860 |
| Spoorbreedte, voor / achter | mm |  |  |  | 1597 / 1617 |
| Draaicirkel |  |  | m |  | 11.7 |  |
| Inhoud brandstoftank | ca. l |  |  |  | 59 |
| Leeggewicht (DIN / EU) | kg |  |  |  | 1680 / 1755 |
| Laadvermogen volgens DIN | kg |  |  |  | 550 |
| Toegestaan totaalgewicht | kg |  |  |  | 2230 |
| Toegestane aslasten, voor / achter | kg |  |  |  | 1050 / 1235 |
| Max. toegestaan aanhangergewicht (12%) geremd / ongeremd | kg |  |  |  | 1300 / 750 |
| Max. toegestane daklast / kogeldruk | kg |  |  |  | 75 / 75 |
| Inhoud bagageruimte | l |  |  |  | 450 |
| Luchtweerstand | cx × A |  |  |  | 0.26 × 2.29 m2 |
| Aandrijfsysteem |  |  |  |  |  |
| Aandrijfconcept |  |  | BMW TwinPower Turbo-technologie: turbocompressor, directe High Precision Injection, volledig variabele klepregeling VALVETRONIC, variabele nokkenasregeling Double-VANOS, 48V-mild-hybridtechnologie met riemaangedreven startgenerator |  |  |
| Totaalvermogen | kW / pk |  |  |  | 115 / 156 |
| Totaalkoppel | Nm |  |  |  | 250 |
| Verbrandingsmotor |  |  |  |  |  |
| Configuratie / aant. cilinders / kleppen |  |  |  |  | R / 4 / 4 |
| Cilinderinhoud | cm³ |  |  |  | 1998 |
| Slag / boring | mm |  |  |  | 94.6 / 82.0 |
| Compressieverhouding | :1 |  |  |  | 11.0 |
| Brandstof |  |  |  |  | Min RON 91 |
| Nominaal vermogen | kW / pk |  |  |  | 115 / 156 |
| bij | min–1 |  |  |  | 4500 – 6500 |
| Nominaal koppel | Nm |  |  |  | 250 |
| bij | min–1 |  |  |  | 1400 – 4300 |
| Elektromotor |  |  |  |  |  |
| Nominaal vermogen | kW / pk |  |  |  | 8 / 11 |
| Nominaal koppel | Nm |  |  |  | 25 |
| Elektrisch systeem |  |  |  |  |  |
| 12V-accu |  | Ah |  |  | 60 |
| 48V-accu |  | Ah |  |  | 19.2 |
| Rijdynamiek en veiligheid |  |  |  |  |  |
| Voorwielophanging |  |  |  | Dubbele-draagarmas in lichtgewicht aluminium-staalconstructie |  |
| Achterwielophanging |  |  |  |  | Vijfarmige as in lichtgewicht aluminium-staalconstructie |
| Remmen, voor |  |  |  |  | Geventileerde schijfremmen met vaste eenzuigerremklauw |
| Remmen, achter |  |  |  |  | Geventileerde schijfremmen met zwevende eenzuigerremklauw |
| Rijstabiliteitssystemen |  |  | Standaard: DSC incl. ABS, ASC en DTC (Dynamic Traction Control), Cornering Brake Control, remassistent, remdroogfunctie, fadingcompensatie, wegrijassistent, Performance Control; optioneel: adaptief M onderstel |  |  |
| Veiligheidsuitrusting |  |  |  |  | Standaard: airbags voor bestuurder en voorpassagier, zijairbags voor bestuurder en voorpassagier, interactieairbag tussen bestuurder en voorpassagier, hoofdairbags voor en achter, automatische driepuntsgordels op alle zitplaatsen, voorin met gordelstopper, gordelspanner en gordelkrachtbegrenzer, crashsensoren, bandenspanningsweergave |
| Besturing |  |  |  |  | Elektromechanische tandheugelbesturing (EPS); optioneel: variabele sportbesturing |
| Banden, voor / achter |  |  |  |  | 245/45 R18 100 Y XL |
| Velgen, voor / achter |  |  |  |  | 8J x 18 lichtmetaal |

|  |  |  |  |  | BMW 318 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transmissie |  |  |  |  |  |
| Transmissietype |  |  |  |  | Achttraps Steptronic transmissie |
| Overbrengingsverhoudingen I | :1 |  |  |  | 5.250 |
| II | :1 |  |  |  | 3.360 |
| III | :1 |  |  |  | 2.172 |
| IV | :1 |  |  |  | 1.720 |
| V | :1 |  |  |  | 1.316 |
| VI | :1 |  |  |  | 1.000 |
| VII | :1 |  |  |  | 0.822 |
| VIII | :1 |  |  |  | 0.640 |
| R | :1 |  |  |  | 3.712 |
| Achterasoverbrenging | :1 |  |  |  | 2.929 |
| Rijprestaties |  |  |  |  |  |
| Acceleratie 0 – 100 km/h (62 mph) |  |  | s |  | 9.5 |
| Topsnelheid |  |  | km/h |  | 215 |
| BMW EfficientDynamics |  |  |  |  |  |
| Standaarduitrusting BMW EfficientDynamics |  |  |  | 48V-mild-hybridtechnologie, remenergierecuperatie met recuperatie-indicator, Auto Start Stop-functie, Personal- en Efficient-modi met uitrolfunctie, anticipatieassistent, optimale schakelindicator, elektromechanische stuurbekrachtiging, BMW EfficientLightweight, geoptimaliseerde aerodynamische eigenschappen, actieve luchtklepregeling, vraaggestuurde hulpaggregaten, kenveldgestuurde oliepomp, achteras en transmissie met geoptimaliseerd rendement, banden met lagere rolweerstand |  |
| Brandstofverbruik (WLTP gecombineerd)1 |  |  |  |  |  |
| Haalbaar in individuele configuratie | l/100 km |  |  |  | 7.5 – 6.5 |
| Volgens EnVKV | l/100 km |  |  |  | 7.5 |
| CO2-emissies (WLTP gecombineerd) |  |  |  |  |  |
| Haalbaar in individuele configuratie |  |  | g/km |  | 169 – 148 |
| Volgens EnVKV |  |  | g/km |  | 169 |
| Milieukenmerken |  |  |  |  |  |  |
| Voorbijrijgeluid | dB(A) |  |  |  | 67 |
| CO2-klasse volgens EnVKV |  |  |  |  | F |

1 De vermelde waarden zijn vastgesteld volgens de voorgeschreven WLTP-meetprocedure. De werkelijke waarden zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals belading, rijstijl, route, weersomstandigheden, ingeschakelde nevenverbruikers (waaronder de airconditioning) en banden.

Alle waarden met betrekking tot technische gegevens, prestaties, brandstof-/elektriciteitsverbruik, emissies en actieradius zijn voorlopig en hebben betrekking op de Duitse markt.

Technische specificaties zijn geldig voor ACEA-markten; registratiegerelateerde gegevens zijn in sommige gevallen uitsluitend relevant voor Duitsland. Alle waarden zijn voorlopig.

Alle beschreven modelvarianten, uitrustingsniveaus, technische specificaties en verbruiks- en emissiewaarden komen overeen met het aanbod op de Duitse automarkt. De afmetingen hebben betrekking op een voertuig met basisuitrusting in Duitsland en zijn afhankelijk van de gekozen wiel- en bandenmaat en de geselecteerde opties. Deze kunnen variëren afhankelijk van de voertuigconfiguratie.

Officiële gegevens over het energieverbruik zijn vastgesteld volgens de voorgeschreven WLTP-meetprocedure en voldoen aan de Duitse verordening voor de etikettering van het energieverbruik van personenauto’s. Ga voor meer informatie naar www.bmw.de.

BMW 3 Serie.

i3 50 xDrive.

|  |  |  | BMW i3 50 xDrive |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voertuigcategorie |  |  |  |  |
| Aandrijftype / carrosserievariant |  |  | Batterij-elektrische auto – BEV / Sedan |  |
| Carrosserie |  |  |  |  |
| Aantal portieren / zitplaatsen |  |  | 4 / 5 |  |
| Lengte / breedte / hoogte (onbeladen) | mm |  | 4760 / 1865 / 1480 |  |
| Wielbasis | mm |  | 2897 |  |
| Spoorbreedte, voor / achter | mm |  | 1606 / 1613 |  |
| Draaicirkel | m |  | 12.2 |  |
| Leeggewicht (DIN / EU) | kg |  | 2205 / 2280 |  |
| Laadvermogen volgens DIN | kg |  | 505 |  |
| Toegestaan totaalgewicht | kg |  | 2710 |  |
| Toegestane aslasten, voor / achter | kg |  | 1260 / 1490 |  |
| Max. toegestaan aanhangergewicht (12%) geremd / ongeremd | kg |  | 1800 / 750 |  |
| Max. toegestane daklast / kogeldruk | kg |  | 75 / 75 |  |
| Inhoud bagageruimte | l |  | 420 |  |
| Opbergruimte onder de motorkap | l |  | 31 |  |
| Luchtweerstand | cx × A |  | 0.21 × 2.35 m2 |  |
| Aandrijflijn |  |  |  |  |
| Aandrijfconcept |  |  | Electric all-wheel drive, coordinated transmission of the drive torque from two electric motors to the front and rear wheels respectively, as required |  |
| Maximaal vermogen | kW / hp |  | 345 / 469 |  |
| Maximaal koppel | Nm |  | 645 |  |
| Vermogen-gewichtsverhouding | kg/kW |  | 6.4 |  |
| Transmissietype |  |  | Single-speed transmission with fixed ratio |  |
| Elektromotoren |  |  |  |  |
| Motortechnologie |  |  | BMW eDrive-technologie van de zesde generatie: elektrisch bekrachtigde synchrone motor op de achteras en asynchrone motor op de vooras, elk in één behuizing met de vermogenselektronica en transmissie; generatorfunctie voor energierecuperatie. |  |
| Elektromotor voor |  |  |  |  |
| Piekvermogen volgens ECE R 85 | kW / hp |  | 123 / 167 |  |
| at | min–1 |  | 4607 |  |
| Maximaal koppen | Nm |  | 255 |  |
| bij | min–1 |  | 0 – 4607 |  |
| Totale overbreningsverhouding | :1 |  | 8.801 |  |
| Elektromotor achter |  |  |  |  |
| Piekvermogen volgens ECE R 85 | kW / hp |  | 240 / 326 |  |
| bij | min–1 |  | 5500 |  |
| Maximaal koppel | Nm |  | 435 |  |
| bij | min–1 |  | 0 – 5000 |  |
| Totale overbreningsverhouding | :1 |  | 9.606 |  |
| Hoogspanningsbatterij |  |  |  |  |
| Batterijtechnologie |  | Lithium-ion |  |
| Inbouwlocatie |  | Underbody |  |
| Spanning | V | 698.9 |  |
| Netto bruikbare accucapaciteit | kWh | 108.7 |  |
| Laadtijd voor 0 – 100% lading |  | 11:00 h at 11 kW (16 A / 230 V, AC three-phase, Wallbox) |  |
| Laadtijd voor 0 – 100% lading |  | 5:30 h at 22 kW (32 A / 230 V, AC three-phase, Wallbox) |  |
| Laadtijd voor 10 – 80% lading |  | 21 min at 400 kW (800 V, DC, fast-charging station) |  |
| Extra actieradius na 10 minuten DC-laden (max. laadsnelheid)¹ km | km | 320 – 423 |  |
| Laadeenheid |  |  |  |
| Max. laadvermogen wisselstroom (AC) driefasig | kW | 11.0 (optional: 22.0) |  |
| Max. laadvermogen gelijkstroom (DC) | kW | 400 |  |

|  |  |  |  |  | BMW i3 50 xDrive |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bidirectioneel laden |  |  |  |  |  |  |  |
| Vehicle to Load, max. vermogen (AC) |  |  | kW |  |  | optioneel: 3,7 |  |  |
| Vehicle to Home, max. vermogen (DC) |  |  | kW |  |  | 11.0 |  |  |
| Vehicle to Grid, max. vermogen (DC) |  |  | kW |  |  | 11.0 |  |  |
| Rijdynamiek en veiligheid |  |  |  |  |  |  |  |
| Voorwielophanging |  |  |  |  |  | Dubbelgewrichte veerpootas in lichtgewicht aluminium-staalconstructie met trekstang en stabilisatorstang, trapeziumvormige schuifpanelen als verbinding tussen assubframe, hoogspanningsaccu en carrosserie |  |
| Achterwielophanging |  |  |  |  |  | Vijfarmige as in lichtgewicht aluminium-staalconstructie met afzonderlijk geplaatste veren en schokdempers |  |
| Remmen, vóór |  |  |  |  |  | Geventileerde schijfremmen met enkelzuiger zwevende remklauw |  |
| Remmen, achter |  |  |  |  |  | Geventileerde schijfremmen met enkelzuiger zwevende remklauw |  |
| Rijstabiliteitssystemen |  |  |  |  |  | Standaard: Heart of Joy geïntegreerd aandrijf- en rijdynamiekmanagement, geïntegreerd remsysteem, DSC incl. ABS, ASC en DTC (Dynamic Traction Control), Cornering Brake Control, remdroogfunctie, Fade Compensation, wegrijhulp, Hill Descent Control, Trailer Stability Control |  |
| Veiligheidsuitrusting |  |  |  |  |  | Standaard: airbags voor bestuurder en voorpassagier, zij-airbags voor bestuurder en voorpassagier, interactie-airbag tussen bestuurder en voorpassagier, hoofdairbags voor en achter, automatische 3-puntsgordels op alle zitplaatsen, vóór met gordelspanner en gordelkrachtbegrenzer, crashesensoren, bandenspanningsweergave |  |
| Besturing |  |  |  |  |  | Elektrisch bekrachtigde tandheugelbesturing (EPS) met Servotronic-functie |  |  |
| Stuurwielomwentelingen (van aanslag tot aanslag) |  |  |  |  |  | 2.7 |  |  |
| Banden, vóór / achter |  |  |  |  |  | 245/45 R19 102 W/Y XL |  |  |
| Velgen, vóór / achter |  |  |  |  |  | 8 J x 19 lichtmetalen velgen |  |  |
| Rijprestaties |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acceleratie 0 – 100 km/u |  |  |  | s |  | 4.7 |  |  |
| Topsnelheid |  | km/h |  |  |  | 200 (elektronisch begrensd) |  |  |
| Verbruik / actieradius (WLTP gecombineerd)² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektriciteitsverbruik volgens EnVKV |  |  | kWh/100 km |  |  | 18.0 – 13.4 |  |  |
| Elektriciteitsverbruik haalbaar in individuele configuratie |  |  | kWh/100 km |  |  | 18.0 – 13.4 |  |  |
| Elektriciteitsverbruik op de snelweg³ |  |  | kWh/100 km |  |  | 22.0 – 16.7 |  |  |
| Actieradius volgens EnVKV |  |  | km |  |  | 729 – 911 |  |  |
| Actieradius haalbaar in individuele configuratie km |  |  | km |  |  | 729 – 912 |  |  |
| Milieukenmerken |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Passagegeluid |  |  | dB(A) |  |  | 66 |  |  |
| CO₂-klasse(n) volgens EnVKV |  |  |  |  |  | A |  |  |

¹ De extra actieradius die na tien minuten laden met hoog vermogen wordt toegevoegd, is vastgesteld overeenkomstig ISO 12906 op basis van de WLTP-cyclus en gaat ervan uit dat het laadstation het maximale DC-laadvermogen ondersteunt. Zowel de toegevoegde actieradius als de laadprestaties zijn afhankelijk van de voertuiguitrusting, de laadstatus en leeftijd van de accu, de omgevingstemperatuur en accutemperatuur, het individuele rijprofiel, het gebruik van verbruikers, voertuigspecifieke laadinstellingen en het door het laadstation geleverde laadvermogen.

² De vermelde waarden zijn bepaald volgens de voorgeschreven WLTP-meetprocedure. De daadwerkelijke waarden zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals belading, rijstijl, route, weersomstandigheden, extra verbruikers (waaronder airconditioning), banden en de leeftijd van de accu.

³ Komt overeen met WLTP Extra High.

Alle gegevens met betrekking tot technische specificaties, prestaties, brandstof-/elektriciteitsverbruik, emissies en actieradius zijn voorlopig en hebben betrekking op de Duitse markt.

Technische specificaties geldig voor ACEA-markten; registratiegerelateerde gegevens zijn in sommige gevallen uitsluitend relevant voor Duitsland. Alle gegevens zijn voorlopig.

Alle beschreven modelvarianten, uitrustingsniveaus, technische specificaties, verbruiks- en emissiewaarden komen overeen met het aanbod op de Duitse automarkt. De afmetingen hebben betrekking op een voertuig met basisuitrusting voor de Duitse markt en zijn afhankelijk van de gekozen wiel- en bandenmaat en van geselecteerde optionele uitrusting. Deze kunnen wijzigen afhankelijk van de configuratie van het voertuig.

De officiële gegevens over het energieverbruik zijn vastgesteld volgens de voorgeschreven WLTP-meetprocedure en voldoen aan de Duitse verordening inzake de etikettering van het energieverbruik van personenauto’s. Ga voor meer informatie naar www.bmw.de.

BMW 3 Series.

i3 40 xDrive.

|  |  |  | BMW i3 40 xDrive |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voertuigcategorie |  |  |  |  |
| Aandrijftype / carrosserievariant |  |  | Batterij-elektrisch voertuig (BEV) / Sedan |  |
| Carrosserie |  |  |  |  |
| Aantal deuren / zitplaatsen |  |  | 4 / 5 |  |
| Lengte / breedte / hoogte (onbeladen) | mm |  | 4760 / 1865 / 1480 |  |
| Wielbasis | mm |  | 2897 |  |
| Spoorbreedte, vóór / achter | mm |  | 1606 / 1613 |  |
| Draaicirkel | m |  | 12,2 |  |
| Leeggewicht (DIN / EU) | kg |  | 2090 / 2165 |  |
| Laadvermogen volgens DIN | kg |  | 505 |  |
| Toegestaan totaalgewicht | kg |  | 2595 |  |
| Toegestane aslasten, vóór / achter | kg |  | 1190 / 1450 |  |
| Max. toegestaan aanhangergewicht (12%) geremd / ongeremd | kg |  | 1800 / 750 |  |
| Max. toegestane daklast / kogeldruk | kg |  | 75 / 75 |  |
| Bagageruimte | l |  | 420 |  |
| Opbergvak onder de motorkap | l |  | 31 |  |
| Luchtweerstand | cx × A |  | 0,21 × 2,35 m² |  |
| Aandrijving |  |  |  |  |
| Aandrijfconcept |  |  | Elektrische vierwielaandrijving, met een gecoördineerde verdeling van het aandrijfkoppel van twee elektromotoren naar respectievelijk de voor- en achterwielen, afhankelijk van de behoefte |  |
| Maximaal vermogen | kW / pk |  | 275 / 374 |  |
| Maximaal koppel | Nm |  | 520 |  |
| Vermogen-gewichtsverhouding | kg/kW |  | 7,6 |  |
| Type transmissie |  |  | Éénversnellingsbak met vaste overbrengingsverhouding |  |
| Elektromotoren |  |  |  |  |
| Motortechnologie |  |  | BMW eDrive-technologie van de zesde generatie: elektrisch bekrachtigde synchrone motor op de achteras, asynchrone motor op de vooras, elk geïntegreerd met vermogenselektronica en transmissie in één behuizing; generatorfunctie voor energieterugwinning |  |
| Elektromotor vóór |  |  |  |  |
| Piekvermogen volgens ECE R 85 | kW / pk |  | 123 / 167 |  |
| Toerental | min⁻¹ |  | 4607 |  |
| Max. koppel | Nm |  | 255 |  |
| Bij | min⁻¹ |  | 0 – 4607 |  |
| Totale overbrengingsverhouding | :1 |  | 8,801 |  |
| Elektromotor achter |  |  |  |  |
| Piekvermogen volgens ECE R 85 | kW / pk |  | 195 / 265 |  |
| Toerental | min⁻¹ |  | 6000 |  |
| Max. koppel | Nm |  | 345 |  |
| Bij | min⁻¹ |  | 0 – 5000 |  |
| Totale overbrengingsverhouding | :1 |  | 10,485 |  |
| Hoogspanningsaccu |  |  |  |  |
| Accutechnologie |  | Lithium-ion |  |
| Inbouwlocatie |  | Bodemvloer |  |
| Spanning | V | 671,6 |  |
| Netto energie-inhoud | kWh | 82,8 |  |
| Laadtijd 0 – 100% |  | 8:15 uur bij 11 kW (16 A / 230 V, AC driefasig, Wallbox) |  |
| Laadtijd 0 – 100% |  | 4:15 uur bij 22 kW (32 A / 230 V, AC driefasig, Wallbox) |  |
| Laadtijd 10 – 80% |  | 21 min bij 300 kW (800 V, DC, snellaadstation) |  |
| Extra actieradius na 10 min DC-laden¹ | km | 251 – 337 |  |
| Laadeenheid |  |  |  |
| Max. laadvermogen wisselstroom (AC) driefasig | kW | 11,0 (optioneel: 22,0) |  |
| Max. laadvermogen gelijkstroom (DC) | kW | 300 |  |

|  |  |  |  |  | BMW i3 40 xDrive |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bidirectioneel laden |  |  |  |  |  |  |  |
| Vehicle to Load, max. vermogen (AC) |  |  | kW |  |  | optioneel: 3,7 |  |  |
| Vehicle to Home, max. vermogen (DC) |  |  | kW |  |  | 11,0 |  |  |
| Vehicle to Grid, max. vermogen (DC) |  |  | kW |  |  | 11,0 |  |  |
| Rijdynamiek en veiligheid |  |  |  |  |  |  |  |
| Voorwielophanging |  |  |  |  |  | Dubbelgewrichte veerpootas in lichtgewicht aluminium-staalconstructie met trekstang en stabilisatorstang, trapeziumvormige schuifpanelen als verbinding tussen assubframe, hoogspanningsaccu en carrosserie |  |
| Achterwielophanging |  |  |  |  |  | Vijfarmige as in lichtgewicht aluminium-staalconstructie met afzonderlijk geplaatste veren en schokdempers |  |
| Remmen, vóór |  |  |  |  |  | Geventileerde schijfremmen met enkelzuiger zwevende remklauw |  |
| Remmen, achter |  |  |  |  |  | Schijfremmen met enkelzuiger zwevende remklauw |  |
| Rijstabiliteitssystemen |  |  |  |  |  | Standaard: Heart of Joy geïntegreerd aandrijf- en rijdynamiekmanagement, geïntegreerd remsysteem, DSC incl. ABS, ASC en DTC (Dynamic Traction Control), Cornering Brake Control, remdroogfunctie, Fade Compensation, wegrijhulp, Hill Descent Control, Trailer Stability Control |  |
| Veiligheidsuitrusting |  |  |  |  |  | Standaard: airbags voor bestuurder en voorpassagier, zij-airbags voor bestuurder en voorpassagier, interactie-airbag tussen bestuurder en voorpassagier, hoofdairbags voor en achter, automatische 3-puntsgordels op alle zitplaatsen, vóór met gordelspanner en gordelkrachtbegrenzer, crashesensoren, bandenspanningsweergave |  |
| Besturing |  |  |  |  |  | Elektrisch bekrachtigde tandheugelbesturing (EPS) met Servotronic-functie |  |  |
| Stuurwielomwentelingen (van aanslag tot aanslag) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Banden, vóór / achter |  |  |  |  |  | 245/45 R19 102 W/Y XL |  |  |
| Velgen, vóór / achter |  |  |  |  |  | 8 J x 19 lichtmetalen velgen |  |  |
| Rijprestaties |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acceleratie 0 – 100 km/u (62 mph) |  |  |  | s |  | 5,4 |  |  |
| Topsnelheid |  | km/u |  |  |  | 200 (124 mph) (elektronisch begrensd) |  |  |
| Verbruik / actieradius (WLTP gecombineerd)² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektriciteitsverbruik volgens EnVKV |  |  | kWh/100 km |  |  | 17,9 – 14,3 |  |  |
| Elektriciteitsverbruik haalbaar in individuele configuratie |  |  | kWh/100 km |  |  | 17,9 – 14,3 |  |  |
| Elektriciteitsverbruik op de snelweg³ |  |  | kWh/100 km |  |  | 22,0 – 17,8 |  |  |
| Actieradius volgens EnVKV |  |  | km |  |  | 566 – 710 |  |  |
| Actieradius haalbaar in individuele configuratie |  |  | km |  |  | 566 – 710 |  |  |
| Milieukenmerken |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Passagegeluid |  |  | dB(A) |  |  | 4) |  |  |
| CO₂-klasse(n) volgens EnVKV |  |  |  |  |  | A |  |  |

¹ De extra actieradius die na tien minuten laden met hoog vermogen wordt toegevoegd, is vastgesteld overeenkomstig ISO 12906 op basis van de WLTP-cyclus en gaat ervan uit dat het laadstation het maximale DC-laadvermogen ondersteunt. Zowel de toegevoegde actieradius als de laadprestaties zijn afhankelijk van de voertuiguitrusting, de laadstatus en leeftijd van de accu, de omgevingstemperatuur en accutemperatuur, het individuele rijprofiel, het gebruik van verbruikers, voertuigspecifieke laadinstellingen en het door het laadstation geleverde laadvermogen.

² De vermelde waarden zijn bepaald volgens de voorgeschreven WLTP-meetprocedure. De daadwerkelijke waarden zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals belading, rijstijl, route, weersomstandigheden, extra verbruikers (waaronder airconditioning), banden en de leeftijd van de accu.

³ Komt overeen met WLTP Extra High.

⁴ Gegevens nog niet beschikbaar.

Alle gegevens met betrekking tot technische specificaties, prestaties, brandstof-/elektriciteitsverbruik, emissies en actieradius zijn voorlopig en hebben betrekking op de Duitse markt.

Technische specificaties zijn geldig voor de ACEA-markten; registratiegerelateerde gegevens zijn in sommige gevallen uitsluitend relevant voor Duitsland. Alle gegevens zijn voorlopig.

Alle beschreven modelvarianten, uitrustingsniveaus, technische specificaties, verbruiks- en emissiewaarden komen overeen met wat beschikbaar is op de Duitse automarkt. De afmetingen hebben betrekking op een voertuig met basisuitrusting voor de Duitse markt en zijn afhankelijk van de gekozen wiel- en bandenmaat en van geselecteerde optionele uitrusting. Deze kunnen wijzigen afhankelijk van de configuratie van het voertuig.

De officiële gegevens over het energieverbruik zijn vastgesteld volgens de voorgeschreven WLTP-meetprocedure en voldoen aan de Duitse verordening inzake de etikettering van het energieverbruik van personenauto’s. Ga voor meer informatie naar www.bmw.de.

Exterieur- en interieurafmetingen
BMW 3 Serie

BMW 3 Serie met verbrandingsmotoren, basismodellen

BMW 3 Serie met verbrandingsmotoren, M Sportpakket

De afmetingen in de technische tekening zijn aangegeven in millimeters en kunnen variëren afhankelijk van de uitvoering en de geselecteerde optionele uitrusting.

BMW M Performance model BMW M350 xDrive

BMW i3

The dimensions of the technical drawing are in millimetres and may vary depending on the model and optional equipment specified.

​